Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный университет»

Институт гражданской защиты

Кафедра цифровых инженерных технологий

Лабораторная работа по дисциплине

Прикладное программное обеспечение

Движение вдоль траектории

Выполнил студент

группы ОМ-20.04.01.04-11

Вологжанин Егор А.

Оглавление

Цель	3

Задачи	3

Часть 1. Теория	3

Схема робота, Кинематические соотношения	3

Движение робота по траектории	4

Алгоритм	5

Формулы для движения с обратной связью	5

Часть 2. Результаты	8

Функция для реализации	8

Движение по траектории без обратной связи	8

Движение по траектории с обратной связью	10

Часть 3. Реализация кода программы	11

Цель

Разработка алгоритма управления движением мобильного робота вдоль заданной траектории в среде ROS и Gazebo. Реализовать движение роботов по траектории, заданной функцией в параметрическом виде, используя ROS и Gazebo.

Задачи

- реализовать программное движение робота по траектории.

- реализовать движение робота по траектории с обратной связью.

- вывести графики теоретической и реальной траектории для каждого эксперимента с помощью rqt-multiplot; (вывести теоретические и реальные значения линейной и угловой скорости).

Часть 1. Теория

Схема робота, Кинематические соотношения

O'XY — неподвижная система координат;

O'xy — подвижная система координат, жестко связанная с корпусом робота;

(X,Y) — координаты начала подвижной системы координат;

α — угол поворота подвижной системы координат относительно неподвижной;

v и ω — векторы линейной и угловой скорости робота, спроецированные на подвижную систему координат.

Движение робота по траектории

При движении робота по траектории, ориентация робота в каждой точке сонаправлена с касательной к траектории в этой точке.

Для траектории вида X(t) = f(t), Y(t) = g(t), можно найти точки Pi и углы αi. Pi = (Xi;Yi); (αi=arctanYi-Yi-1Xi-Xi-1.

Расстояние до следующей точки l=Xi-Xi+12+Yi-Yi+12; линейная и угловая скорости v=lΔt , ω=αi+1-αΔt.

Алгоритм

- Выбираем шаг дискретизации Δt. Чем меньше Δt, тем больше точек будет на траектории. Либо задаем кол-во точек и рассчитываем Δt относительно выбранного числа;

- Вычисляем точки si, подставляя t в функцию s(t);

- Подставляем значения si в заданные функции xs, y(s);

- Считаем линейную и угловую скорость;

- Отправляем данные роботу. Движение. Коэффициент k;

Формулы для движения с обратной связью

Часть 2. Результаты

Функция для реализации

x=cos(t)+cos(2t),y=3sin(t)-sin(t),t∈[0;2π]

Движение по траектории без обратной связи

Движение по траектории с обратной связью

Часть 3. Реализация кода программы

#include <ros/ros.h>

#include <std_msgs/Float32.h>

#include <geometry_msgs/Twist.h>

#include <nav_msgs/Odometry.h>

#include <signal.h>

#include <tf/transform_broadcaster.h>

#include <vector>

#define PI 3.1415926

ros::Publisher pub;

ros::Publisher pubTheorTrajectory;

ros::Publisher pubRealLinVel;

ros::Publisher pubRealAngVel;

geometry_msgs::Twist messageStop;

geometry_msgs::Twist messageMotion;

geometry_msgs::Vector3 points;

double linVelReal = 0;

double angVelReal = 0;

double xPosReal = 0;

double yPosReal = 0;

double angleReal = 0;

float k_d = 5;

float k_p = 4;

float time_coef = 0.3;

void mySigintHandler(int sig)

{

pub.publish(messageStop);

ros::Duration(1).sleep();

ROS_INFO("I'm stoped sigint");

ros::shutdown();

}

void setupPublishers(ros::NodeHandle &nh)

{

pub = nh.advertise<geometry_msgs::Twist>("/cmd_vel", 10);

pubTheorTrajectory = nh.advertise<geometry_msgs::Vector3>("theor_trajectory", 10);

pubRealLinVel = nh.advertise<geometry_msgs::Vector3>("real_lin_vel", 100);

pubRealAngVel = nh.advertise<geometry_msgs::Vector3>("real_ang_vel", 100);

}

void getAngle(const nav_msgs::Odometry::ConstPtr &msg) {

tfScalar yaw, pitch, roll;

tf::Quaternion q;

tf::quaternionMsgToTF(msg->pose.pose.orientation, q);

tf::Matrix3x3 m(q);

m.getEulerYPR(yaw, pitch, roll);

angleReal = yaw;

}

void msgCallbackOdom(const nav_msgs::Odometry::ConstPtr &msg)

{

linVelReal = msg->twist.twist.linear.x;

angVelReal = msg->twist.twist.angular.z;

xPosReal = msg->pose.pose.position.x;

yPosReal = msg->pose.pose.position.y;

getAngle(msg);

}

void calculatePointsT(int length, float * arr) {

double step = 2.0 * PI / length;

double value = 0.0;

for(int i = 0; i < length; i++) {

arr[i] = value;

value += step;

ROS_INFO("t=%f", arr[i]);

}

}

float X(float t)

{

float Shift = -2;

return cos(t * time_coef) + cos(2*t * time_coef) + Shift;

}

float Xdt(float t)

{

return -time_coef*sin(t * time_coef) - 2*time_coef*sin(2*t * time_coef);

}

float Xdtdt(float t)

{

return -time_coef*time_coef*cos(t * time_coef) - 4*time_coef*time_coef*cos(2*t * time_coef);

}

float Y(float t)

{

return 2*sin(t * time_coef);

}

float Ydt(float t)

{

return 2*time_coef*cos(t * time_coef);

}

float Ydtdt(float t)

{

return -2*time_coef*time_coef*sin(t * time_coef);

}

void calculatePointsOfTrajectory(int length, float * x, float * y, float * t) {

for(int i = 0; i < length; i++)

{

x[i] = X(t[i]/time_coef);

y[i] = Y(t[i]/time_coef);

points.x = x[i];

points.y = y[i];

ROS_INFO("X=%f, Y=%f", x[i], y[i]);

pubTheorTrajectory.publish(points);

ros::Duration(0.01).sleep();

ros::spinOnce();

}

}

void CalculateMotionVel(double &omega, double &acceleration, double t)

{

float X_Part =  Xdtdt(t) +

k_d * (Xdt(t) - linVelReal * cos(angleReal)) +

k_p * (X(t) - xPosReal);

float Y_Part =  Ydtdt(t) +

k_d * (Ydt(t) - linVelReal * sin(angleReal)) +

k_p * (Y(t) - yPosReal);

acceleration = cos(angleReal) * X_Part + sin(angleReal) * Y_Part;

omega = cos(angleReal) / linVelReal * Y_Part - sin(angleReal) / linVelReal * X_Part;

}

void publishRealLinAngVel(int count, double lin, double ang) {

geometry_msgs::Vector3 messageLinVel;

geometry_msgs::Vector3 messageAngVel;

messageLinVel.x = count;

messageLinVel.y = lin;

pubRealLinVel.publish(messageLinVel);

messageAngVel.x = count;

messageAngVel.y = ang;

pubRealAngVel.publish(messageAngVel);

}

int main(int argc, char *argv[])

{

int numberPoints = 500;

float t_points[numberPoints];

float x_points[numberPoints];

float y_points[numberPoints];

ros::init(argc, argv, "motion_with_pid_node", ros::init_options::NoSigintHandler);

ros::NodeHandle nh;

ros::Subscriber subOdom = nh.subscribe("odom", 10, msgCallbackOdom);

ros::spinOnce();

signal(SIGINT, mySigintHandler);

setupPublishers(nh);

calculatePointsT(numberPoints, t_points);

calculatePointsOfTrajectory(numberPoints, x_points, y_points, t_points);

double omega, acceleration, timeReal, timeRealOld, velocity, dtReal = 0.0;

double startTime = ros::Time::now().toSec();

int count = 0;

while (timeReal < 2.0 * PI / time_coef)

{

messageMotion.linear.x = velocity;

messageMotion.angular.z = omega;

pub.publish(messageMotion);

publishRealLinAngVel(count, velocity, omega);

ros::Duration(0.05).sleep();

ros::spinOnce();

CalculateMotionVel(omega, acceleration, timeReal);

count++;

timeReal = ros::Time::now().toSec() - startTime;

dtReal = timeReal - timeRealOld;

timeRealOld = timeReal;

velocity = velocity + acceleration * dtReal;

ROS_INFO("V=%d, W=%d", velocity, omega);

}

mySigintHandler(1);

return 0;

}